UCAM功能準確度驗證以及問題回報

功能

- ■客流

- □容留

- □拼接

- 檔案名稱：202119000179_C_2021_08_17_08_24_01.AVI

- 日期與時間：2021/08/17 08:24~09:24

- 地點：研華一樓大廳

- 設備：UCAM-130B

- 設備數量：1

- 門的種類：自動門

- 門的寬度：2.6米

- 門的高度：2.5米

- 架設高度：2.8米

- 架設照片：

門端

UCAM端

- UCAM 準確度：

|  | IN | OUT | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 錄影 | 305 | 72 |  |
| 實際 | 303 | 71 |  |
| 準度 | 99.34% | 98.61% |  |

- 爭議的時間點

| 項次 | 時間 | 現象 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08:59:02 | IN多1 |  |
| 2 | 09:07:36 | IN 多1 |  |
| 3 | 09:14:22 | OUT 多1 |  |

- 狀況敘述

多計算的部分：2, 3是因為拿取貨物一併計算到，1是誤判到手環，由於在準度內，故是否需要再送原廠判斷？